Приложение 1

к рекомендациям по проведению ОГЭ по физике в Краснодарском крае

Перечень комплектов оборудования

для проведения основного государственного

экзамена по физике в Краснодарском крае

Перечень комплектов оборудования для проведения лабораторных работ (задание 23) составлен на основе типовых наборов для фронтальных работ по физике, а также на основе оборудования «ГИА - лаборатория».

Внимание! При замене каких-либо элементов оборудования на аналогичные с другими характеристиками необходимо внести соответствующие изменения в перечень комплектов перед проведением экзамена и довести информацию о внесенных изменениях до сведения экспертов, проверяющих задания с развернутым ответом.

В случае использования нестандартного оборудования перед проверкой эксперт вносит изменения в образец выполнения экспериментального задания в соответствии с изменениями в характеристиках приборов и оборудования.

| Наборы лабораторные | Комплект «ГИА-лаборатория» |
| --- | --- |
| Комплект № 1 |  |
| - весы рычажные с набором гирь - измерительный цилиндр (мензурка) с пределом измерения 100 мл, С = 1 мл - стакан с водой - цилиндр стальной на нити V = 20 cм3, m = 156 г, обозначить № 1 - цилиндр латунный на нити V = 20 cм3, m = 170 г, обозначить № 2 | - весы электронные - измерительный цилиндр (мензурка) с пределом измерения 250 мл, С = 2 мл - стакан с водой - цилиндр стальной на нити V = (25,0± 0,1) cм3, m =(195± 2) г, обозначить № 1 - цилиндр алюминиевый на нити V =(25,0±0,1) cм3, m = (70±2) г, обозначить № 2 |
| Комплект № 2 |  |
| - динамометр с пределом измерения 4 Н (С = 0,1 Н) - стакан с водой - цилиндр стальной на нити V =20 см3, m = 156 г, обозначить № 1 - цилиндр латунный на нити V = 20 см3, m = 170 г, обозначить № 2 | - динамометр школьный с пределом измерения 1 Н (С = 0,02 Н) - динамометр школьный с пределом измерения 5Н (С=0,1 Н) - стакан с водой - пластиковый цилиндр на нити V =(56,0 ±0,1) см3, m =(66±2) г, обозначить № 1 - цилиндр алюминиевый на нити V =(34,0±0,1) см3, m = (95±2) г, обозначить № 2 |
| Комплект № 3 |  |
| - штатив лабораторный с муфтой и лапкой - пружина жесткостью (40±1) Н/м - три груза массой по (100±2) г - динамометр школьный с пределом измерения 4 Н (С = 0,1 Н) - линейка длиной 200-300 мм с миллиметровыми делениями | - штатив лабораторный с муфтой и лапкой - пружина жесткостью (50±2) Н/м - три груза массой по (100±2) г - динамометр школьный с пределом измерения 5 Н (С = 0,1 Н) - линейка длиной 300 мм с миллиметровыми делениями |
| Комплект № 4 |  |
| - каретка с крючком на нити m = 100 г - три груза массой по (100±2) г - динамометр школьный с пределом измерения 4 Н (С = 0,1 Н) - направляющая (коэффициент трения каретки по направляющей приблизительно 0,2) | - брусок с крючком на нити m = (100 ±5) г - три груза массой по (100±2) г - динамометр школьный с пределом измерения 1Н (С = 0,02 Н) - динамометр школьный с пределом измерения 5Н (С=0,1Н) - направляющая (коэффициент трения бруска по направляющей приблизительно 0,2) |
| Комплект № 5 |  |
| - источник питания постоянного тока 4,5 В - вольтметр 0-6 В, С = 0,2 В - амперметр 0-2 А, С = 0,1 А - переменный резистор (реостат), сопротивлением 10 Ом - резистор, R1 = 12 Ом, обозначить R1 - резистор, R2 = 6 Ом, обозначить R2 - соединительные провода, 8 шт. - ключ - рабочее поле | - источник питания постоянного тока (4,5-5,5В) - вольтметр двухпредельный: предел измерения 3 В, С = 0,1 В; предел измерения 6 В, С = 0,2 В - амперметр двухпредельный: предел измерения 3 А, С = 0,1 А; предел измерения 0,6 А, С = 0,02 А - переменный резистор (реостат), сопротивлением 10 Ом - резистор R5 = (8,2±0,8) Ом, обозначить R1 - резистор, R3 = (4,7±0,5) Ом, обозначить R2 - соединительные провода, 8 шт. - ключ - рабочее поле |
| Комплект № 6 |  |
| - собирающая линза, фокусное расстояние F1 = 60 мм, обозначить Л1 - линейка длиной 200-300 мм с миллиметровыми делениями - экран - рабочее поле - источник питания постоянного тока 4,5 В - соединительные провода - ключ - лампа на подставке | - собирающая линза, фокусное расстояние F1 = (97±5) мм, обозначить Л1 - линейка длиной 300 мм с миллиметровыми делениями - экран - направляющая (оптическая скамья) - держатель для экрана - источник питания постоянного тока 4,5÷5,5 В - соединительные провода - ключ - лампа на держателе - слайд «модель предмета» |
| Комплект № 7 |  |
| - штатив с муфтой и лапкой - метровая линейка (погрешность 5 мм) - шарик с прикрепленной к нему нитью длиной 110 см - часы с секундной стрелкой (или секундомер) | - штатив с муфтой и лапкой - специальная мерная лента с отверстием или нить - груз массой (100±2) г - электронный секундомер |
| Комплект № 8 |  |
| - штатив с муфтой - рычаг - блок подвижный - блок неподвижный - нить - три груза массой по (100±2) г - динамометр школьный с пределом измерения 4 Н (С = 0,1 Н) - линейка длиной 200-300 мм с миллиметровыми делениями | - штатив с муфтой - рычаг - блок подвижный - блок неподвижный - нить - три груза массой по (100±2) г - динамометр школьный с пределом измерения 5 Н (С = 0,1 Н) - линейка длиной 300 мм с миллиметровыми делениями |

При замене каких-либо элементов оборудования на аналогичные с другими характеристиками необходимо внести соответствующие изменения в перечень комплектов перед проведением экзамена и в образцы выполнения экспериментальных заданий каждого варианта перед проверкой экзаменационных работ экспертами. Например, это относится к сельским школам, в которых при проведении экзамена используются специальные фронтальные наборы.

Каждый комплект сформирован для выполнения задания одним экзаменуемым. В аудитории при проведении экзамена используется четыре экзаменационных варианта и при этом предлагается четыре экспериментальных задания (два по механике и два по электричеству или оптике).

Начальник отдела государственной

итоговой аттестации в управлении

общего образования						                   Р.А. Гардымова